TROŠKOVNIK

VINIČNO – LENDAVA - ČERIJENEC

-DUŽINA TRASE – 820,00 m

-ŠIRINA ASFALTA – 2,75 m

| 1.00 | ZEMLJANI RADOVI: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od pomiješanog zemljano kamenog materijala. Pod strojnim profiliranjem se smatra porezivanje ceste grejderom sa skidanjem površinskog sloja debljine cca 5-10 cm. U kolniku prisutan kameni materijal koji se odvozi na deponiju do 5,0 km. (deponiju osigurava investitor) Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu 3,75 m. (2,75 m širina ceste te obostrano bankine po 0,50 m) Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba ceste. Uz napomenu da je poprečni nagib ninimalno 2%. |  |  |
|  | 820,00 x 3,75 = |  |  |
|  |  | m2 | 3.075,00 |
| 1.02 | Izrada nasipa za donji sloj debljine 30 cm (novi sloj debljine 30 cm) od kamenog ili šljunčanog materijala 0/60 mm. Radove izvesti prema O.T.U. za radove na cestama točka 5-01.4. Stavka obuhvaća dovoz materijala, ugradnju i valjanje u slojevima dok se ne postigne zbijenost Me= 80 MN/m2. Obračun po m3 ugrađenog materijala.(uvaljani materijal) |  |  |
|  | -820,0 x 3,75 x 0,30 = |  |  |
|  |  | m3 | 922,50 |
| 1.03 | Izrada bankina od zemljano šljunčanog materijala, sa planiranjem i valjanjem. Širina bankine do 50 cm. (dodatak šljunčanog ili kamenog materijala prije obračunat) (O.T.U. 2-16.2.) |  |  |
|  | 820,00 x 0,5 x2,0 = |  |  |
|  |  | m2 | 820,00 |
| 1.04. | Strojni iskop cestarskih jaraka bez obloge-materijal “C” ktg, sa odvozom iskopa na deponiju do 5 km. (deponiju osigurava investitor) .Rad obuhvaća iskop sa razastiranjem materijala uz trasu ili utovar I odvoz na deponiju, a obračunava se po dužnom metru iskopanog jarka.. (O.T.U. 3-01.1.1.) |  |  |
|  |  | mt | 500,00 |
|  | ZEMLJANI RADOVI: | UKUPNO: |  |
| 2.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |
| 2.01 | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama. Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama točka 7.2.2. Gornji bitumenizirani nosivi sloj /AC 16 surf 50/70 AG4 M4/ nanosi se na potpuno uređenom i po nadzornom inženjeru preuzetom tamponskom sloju. Predviđa se AC 16 izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen tipa BIT 60 . Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i stnadardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 10 % u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4 % aps. od projektiranog. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog zastora. Širina kolnika je projektirana 3,0 m. U površini asfalta su uračunata I proširenja kod ulaza, odnosno kod priključaka ostalih puteva. |  |  |
|  | AC 16 surf 50/70 AG4, M4-E debljine 6 cm-uvaljano 820,0 x 2,75 = | m2 | 2.255,00 |
| 2.02. | Sve kao prethodna stavka samo asfaltni rigol razvijene širine 60 cm. Obračun po metru dužnom rigola. (podloga obračunata) |  |  |
|  |  | mI | 500,00 |
|  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | UKUPNO: |  |
| 3.00 | ODVODNJA |  |  |
| 3.01 | Izrada tipiziranih betonskih propusta od betonskih cijevi na pero i utor  40 cm. (2 propusta) U cijenu ulazi: |  |  |
|  | -iskop zemljanog materijala za propust I odvoz istog na deponiju do 5 km |  |  |
|  | -izrada podloge i obloge cijevi od betona C16/20 |  |  |
|  | -izrada kosih betonskih glava |  |  |
|  | U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad. Obračun po metru dužnom izgrađenog propusta. |  |  |
|  | -Ø 40 cm | mI | 12,00 |
|  | -kose glave | kom | 4,00 |
|  | ODVODNJA | UKUPNO: |  |

REKAPITULACIJA

1.00 ZEMLJANI RADOVI

2.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

3.00 ODVODNJA

UKUPNO:

PDV  25 %

SVEUKUPNO:

# Projektant:

Bruno Hajduk, ing.građ.