TROŠKOVNIK

| 1.00 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | Obnova iskolčenja osi i profila trase putem ovlaštenog geodete osiguranjem glavnih točaka u svemu prema O.T.U.. Iskolčenje obuhvaća sva geodetska mjerenja tj. prenošenje podataka iz projekta na teren, osiguranje osi iskolčenja trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja odnosno do predaje radova investitoru. U cijenu koštanja ulaze svi gore navedeni radovi, potrebni materijali i prijevoz vezan uz ovaj rad. Obračun po m2 iskolčene ceste. |  |  |
|  |  | m2 | 1140,00 |
| 1.02 | Regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova postavom privremenih prometnih znakova, prekrivanjem postojećih znakova i drugim načinima regulacije za sigurno odvijanje prometa uključivo i dovođenje prometne signalizacije u prvobitno stanje nakon završetka radova. Predviđena dva kompleta. |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |
|  | PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |
| 2.00 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |
| 2.01 | Strojni iskop postojeće kolničke asfaltne konstrukcije, te potrebno profiliranje-ispred doma na istočnoj strani. Rad obuhvaća strojni iskop postojećeg asfalta i potrebno proširenje za novu kolničku konstrukciju predviđene projektom. Potrebni iskop zemljanog pomiješanog materijala na zapadnoj i sjevernoj strani i odvoz istog (kamen i zemljani materijal) na deponiju udaljenosti do 100 m- planiranje na čestici uz zapadnu stranu čestice. Sloj predviđen za iskop je prosječne debljine do 40 cm, a ukupna širina od 6,00 do max 11,0 m. Obračunava se po m3 iskopa. |  |  |
|  | a) ispred doma (187,0+30,0+6,25)x0,40= | m3 | 89,30 |
|  | b) pomiješana zemlja-zapad,sjever i uz dom na istočnoj strani 916,75x0,40= | m3 | 366,70 |
| 2.02 | Planiranje i valjanje posteljice nakon iskopa. Radove izvestu u svemu prema O.T.U. za radove na cestama. Planiranje izvesti odgovarajućom mehanizacijom prema padovima iz projekta. Nakon planiranja materijal posteljice sabiti do zbijenosti Me= 25 MN/m2 mjereno kružnom pločom  30 cm. Obračun po m2 uređene i sabite posteljice. |  |  |
|  |  | m2 | 1.140,00 |
| 2.03 | Humuziranje i zasipavanje zelenih površina slojem humusa debljine 15-20 cm. Nasipavanje se vrši između sjevernih prilaza i plato na istočnoj ulaznoj strani. Obratiti pažnju na nagibe, radi funkcionalnosti odvodnje. Izvršiti osnovnu gnojidbu mineralnim gnojivom uz utrošak 5 dkg gnojiva na m2, plitko frezanje površine i planiranje sa odvajanjem korova i sl. Nabava i doprema travne smjese, te sjetva ručno zu utrošak 50 g/m2 površine uz jednokratno zaljevanje posijane površine sa cca 20 l/m2. Cijena obuhvaća sav rad, potreban materijal i prijevoz. Obračunava se po m2 potpuno završene i zatravljene površine. Obvezno valjanje površine. |  |  |
|  | 502,0+320,0 |  |  |
|  |  | m2 | 822,00 |
|  | ZEMLJANI RADOVI | UKUPNO: |  |
| 3.00 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |
| 3.01 | Izrada tampona od mehanički zbijenog kamenog ili šljunčanog materijala granulacije 0/63 debljine 40 cm na kolniku voznih I hodnih površina površina. Radove izvesti prema O.T.U za radove na cestama točka 3.1.1. Stavka obuhvaća nasipavanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje, te grubo planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu. Svaki sloj nasipanog materijala razastire se vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je jednak projektiranom, a u poprečnom smjeru nasip mora imati uvijek minimalni poprečni pad. Svaki sloj treba sabiti u punoj širini od nižeg ruba prema višem, a visina pojedinog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipanog materijala i dubinskim učinkom strojeva za sabijanje. Razastrti materijal se komprimira odgovarajućim strojevima dok se ne postigne Ms ≥ 70 MN/m2 na voznim površinama I Ms≥40 MN/m2 na hodnim površinama , mjereno kružnom pločom  30 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju. |  |  |
|  | 1.140,0x0,40= |  |  |
|  |  | m3 | 456,00 |
| 3.02 | Nabava, doprema i ugradnja gotovih betonskih rubnjaka veličine 18/24 I 8/12 cm. Rubnjak mora biti industrijski proizveden u metalnoj oplati od betona kvalitete M-40 sa posebnom obradom vidljivih površina. Ugrađivanje rubnjaka vrši se na sloju sviježeg betona sa stražnjim zidićem od betona C12/16. U stavci je uračunata dobva i ugradba rubnjaka sa izradom betonske podloge, te zalijevanje spojnica cementnim mortom i njegom betona uključujući potrebne predradnje na pripremi podloge i potrebnu oplatu. Obračunato po mt kompletno postavljenog rubnjaka. |  |  |
|  | a) cestarski rubnjak 18/24 cm | mt | 43,00 |
|  | Kao I prethodni rubnjaci, samo parkovni 8/12 cm. b) parkovni rubnjak | mt | 182,00 |
| 3.03 | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku u sloju debljine 6 cm na voznim površinama I 5 cm na hodnim površinama. Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama. Gornji bitumenski nosivi sloj nanosi se tek po preuzetom od nadzornog inženjera donjeg nosivog sloja-tampona. Predviđa se asfaltni sloj izvesti od kamenog materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen. Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim tehničkim uvjetima i stnadardima. Dopušteno odstupanje ugrađenog sloja može biti 5 % u odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max. +- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može odstupati najviše +- 0,4 % . od projektiranog. Jedinična cijena sadrži troškove nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, opreme i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2 ugrađenog kolničkog zastora. |  |  |
|  | AC 16 surf 50/70 AG4, M4-E, d= 5 I 6 cm |  |  |
|  | -lako I vrlo lako opterećenje |  |  |
|  | a) vozne površine 6 cm | m2 | 489,00 |
|  | b) hodne površine 5 cm | m2 | 437,00 |
|  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | UKUPNO: |  |
| 4.00 | ODVODNJA |  |  |
| 4.01 | Nabava, doprema i ugradnja tipiziranih betonskih kanalica širine 40 cm na betonsku podlogu od betona C 12/16 . U cijenu ulazi: |  |  |
|  | -priprema podloge od šljunka ili kamena za polaganje kanalica |  |  |
|  | -izrada betonske podloge , iz nabijenog betona C 12/16 u sloju do 20 cm -zalijevanje reški cementnim mortom |  |  |
|  | U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i rad do potpune funkcionalnosti. |  |  |
|  | Obračun po metru dužnom postavljene kanalice. |  |  |
|  | kanalica | mt | 89,00 |
| 4.02 | Strojni i ručni iskop rova za polaganje cijevi oborinske odvodnje na dubinu do 2 m i širine rova 0,80 m, sa odbacivanjem materijala u stranu na minimalnu udaljenost 1 m od ruba rova. 150,0x1,5x0,8= | m³ | 180,00 |
| 4.03. | Planiranje dna rova sa izradom potrebnog pada i poravnanje. Dobava i ugradnja pijeska u sloju debljine 10 cm kao sloja čistoće u koji se polažu cijevi kanalizacije, te dobava i ugradnja još i pijeska za zatrpavanje cijevi iznad tjemena minimalno 15 cm. -planiranje dna 150,0x0,8= -dobava pijeska 150x0,8x0,25= | m² m³ | 120,00 30,00 |
| 4.04 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima po 30 cm uz eventualno močenje I nabijanje svakog sloja. Razastiranje viška materijala uz trasu. | m3 | 150,00 |
| 4.05 | Dobava I polaganje pvc kanalizacijskih cijevi na kolčak I gumenu brtvu sa svim potrebnim spojnim, montažnim I brtvenim materijalom do potpune funkcionalnosti. Dio cijevi pojačane nosivosti - na mjestima polaganja ispod prometnice-narančaste, ostale sive. Obračun po metru dužnom kompletnog cjevovoda. -polaganje ispod prometnice -polaganje u zelene površine | mt mt | 30,00 120,00 |
| 4.06 | Izrada revizijskog kanalizacijskog okna na oborinskoj-čistoj kanalizaciji od betonske cijevi na pero I utor Ø 60 cm sa betonskim poklopcem. Cijev se polaže na betonski sloj I izvana stabilizira betonskim plaštem visine do 30 cm od dna cijevi sa utroškom podložnog betona C12/16 po oknu 0,30 m3. Betonski poklopac se zatrpava zemljanim materijalom u sloju debljine minimalno 30 cm, a okna su u zelenim površinama gdje nije predviđen promet. Visina ili dubina okna je maksimalno 150 cm. Obračun po komadu revizijskog okna. | kom | 3,00 |
|  | ________________________________________ | ________ | _________ |
|  | ODVODNJA UKUPNO: |  |  |
| 5.00 | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |
| 5.01 | Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom , obujmicom i dva zavrtnja. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete M-15. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. U cijenu ulazi dobava i montaža znakova prema specifikaciji i drugi poslovi vezani uz postavljenje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka. Radove izvest prema O.T.U za radove na cestama točka 6.4. |  |  |
|  |  | kom | 8,00 |
|  | -dopunska ploča | kom | 5,00 |
| 5.02 | Oznake na kolniku. Predviđeno je da oznake budu bijele reflektirajuće boje visoke refleksije. -poprečna puna i isprekidana crta zaustavljanja bijele boje širine 50 cm-obračun po komadu iscrtane poprečne crte zaustavljanja. | kom | 2,00 |
|  | -iscrtavanje pješačkog prijelaza ZEBRE -iscrtavanje bijele linije 10 cm , pune -parkiralište 5,50x2,50 m, obračun po komadu iscrtanog parkirališta | kom kom | 1,00 8,00 |
|  | PROMETNA SIGNALIZACIJA | UKUPNO: |  |

REKAPITULACIJA

1.00 PRIPREMNI RADOVI	UKUPNO

2.00 ZEMLJANI RADOVI	UKUPNO

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA	UKUPNO

4.00 ODVODNJA	UKUPNO

5.00 PROMETNA SIGNALIZACIJA	UKUPNO

UKUPNO:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDV 25%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEUKUPNO:

=================================================================================

PROJEKTANT:

Bruno Hajduk, ing.građ.